PROTEL DXP2004工作页一

一、创建常用文件

1、创建原理图的两种方法

1）常用的两种：

①文件→创建→原理图

②在工作区面板的项目文件上点击鼠标右键→追加新文件到项目中→原理图

2）原理图工具栏的使用及设置方法：查看→工具栏→(选择需要的工具栏)

2、创建印刷电路板文件（PCB文件）

1）常用的两种：

①文件→创建→PCB文件

②在工作区面板的项目文件上点击鼠标右键→追加新文件到项目中→PCB文件

2）PCB文件工具栏的使用及设置方法：查看→工具栏→(选择需要的工具栏)

3、创建项目文件

方法：文件→创建→项目→PCB项目

一般情况下，创建好项目文件后需要在项目文件下再创建其子文件（原理图文件和PCB文件）

注意：区分项目文件和单独的设计文件

4、文件保存、关闭、打开

对于一般创建后的文件在操作结束前要对其进行相应的保存和关闭，方法与其它元件相同，这里就不在赘述。需注意的是区分项目文件和独立文件的保存、关闭和打开方法。

二、原理图的简单绘制

1、原理图设计的步骤：

- 电路原理图（Schematic)的设计

- 生成网络表

- 印刷电路板(PCB)的设计

- 生成印刷电路板报表并打印印刷电路板图

2、常用ProtelD 组合键

End          		刷新屏幕

Tab				   打开浮动图件的属性对话框

PageUp				放大窗口

PageDown				缩小窗口

Del					删除所选图件

空格键				将浮动图件逆时针旋转90°

X						将浮动图件左右翻转

Y						将浮动图件上下翻转

Alt+F4				推出Protel集成开发环境

PP						放置元件

Shift+空格键			导线切换模式

Ctrl+Home				将图纸自动调整到工作区原点

三、原理图练习

分压式偏置电路图

PROTEL DXP2004工作页二

一、原理图设置及绘制工具

- 设置原理图图纸

操作方法：启动设置图纸属性命令“设计”→“文档选项”或者右击工作区，选择“设计” →“选项” →“文档选项”命令。然后对相应参数设置。

注：其中电气栅格应该略小于捕捉栅格。否则将很难将一个电气对象（如导线）连接到另外一个已存在的对象引脚上。

- 放置导线

导线模式有90○ 、 45○ 任意角度及自动

布线四种模式。

操作方法：按空格键进行切换(Shift+空格)，更改属性也是按Tab键

3、放置网络标签

操作方法：“放置” →“网络标签”，或单击“配线”工具栏上的 图标 。

它具有电气意义。（注意放置时出现红色十字叉时的情况）

4.放置总线

总线就是用一条线来表示数条性质相同的导线，不具有电气意义。

操作方法：点击配线工具栏上的图标。

5.总线入口

单一导线与总线的连接线

操作方法：点击配线工具栏上的  图标。

6、电源端口

操作方法：“放置”→“电源端口”或者按，其中“网络”文本框用于显示并设置电源端口的网络标号。

7、I/O端口

设计电路时，可用三种方式来表示点与点间的电气连接关系

- 使用导线连接

- 使用网络标签

- 使用I/O（输入/输出）端口。

- 相同名称的I/O端口，在电气意义上可以认为是连接的。

操作方法：“放置”→“端口”或者按；端口属性对话框中“I/O类型”即I/O端口的电气特性

8、节点

T形交叉点处会自动放置节点，十字形交叉点处不会自动放置节点的，必须手动放置。

9、忽略ERC检查指示符

放置忽略ERC检查指示符的目的是让系统在执行电气规则检查（ERC）时，忽略对某些点的检查，防止在报告中产生警告或错误信息。

操作方法：“放置”→“指示符” →“忽略ERC检查”命令或按。

10、绘制图形

绘制的图形不具有电气特性，所以在做电气规则检查ERC和生成网络表时它们不产生任何影响，也不会附加到网络表中，只起注释说明作用。

①直线：不同与导线，导线具有电气意义，用来表示元件间的物理性连通，直线不具有任何电气意义。

利用空格键进行切换或(Shift+空格)。“放置” →“描画工具” →“直线”命令或按下的图标。

②多边形：“放置” →“描画工具” →“多边形”命令或按下的图标。

③椭圆弧：“放置” →“描画工具” →“椭圆弧”命令或按下的图标。

④圆弧、被赛尔曲线、矩形、圆形与椭圆形、扇形饼图、文本字符串、文本框、图片

二、综合练习

练习1

练习2

§项目设计应用（1）

- 创建项目文件

- 创建项目文件。

- 创建原理图文件。

- 印刷电路板文件。

二、项目文件的绘制

1、原理图文件的绘制

CY7C63001A,在Cypress目录下的CypressPeripheral Multifunction Controller.IntLib集成库中。