2007-2008第一学期《家用电器》期末补考试卷

（适用班级0620-0624）

一、填空：（15分）

1、凡是家使用的（          ）和（          ）统称家用电器。

2、晶体三极管是由两个（          ）组成，它有三个电极引出，分别是（         ），（          ），和（          ）。

3、电阻式电热元件按结构分为（          ），（          ）和（          ）。

4、物体的形态有三种，即（         ），（          ）和（          ）。

5、电子式定时器是由（         ），（         ）组成的时间控制电路。

6、摇表是测量电器线路和电器设备（         ）的仪表。

7、用电阻值测量法查找故障时要先（         ）再（         ）。

8、折电动机轴承进要用拉力器脚钩紧扣轴承的（         ）。

9、低压验电器又称（          ）和（           ）。

10、弯管时应先把需要弯的管子（          ）再放入弯管器。

11、电动机的转子平衡有（    ）平衡和（    ）平衡。

12、在气焊中一般用（氧气）作为助燃气体。

13、电熨斗的主要类型有（      ）（      ）（      ）（      ）几种。

14、常用的电烤箱一般有（           ）（           ）两种。

15、高温型电子消毒柜是利用（                  ）为热源的。

二、判断（15分）

（  ）1、凡有“电”字的家庭用品都属家用电器，没有“电”字的家庭用品不是家用电器。

（  ）2、家用电器的内在质量主要看其是否符合国家标准或企业标准。

（  ）3、热现象是物质中大量分子的无规则运动的具体表现。

（  ）4、远红外线辐射式电热器具不具有热效率高、省时、节约能源、卫生等优点。

（  ）5、PTC元件既是电热部件，又是温控部件。

（  ）6、闭合导体在交变磁场中会产生感应电流（涡流），应用这种原理可制成感应式电热器具（电磁炉）。

（  ）7、使用电工钳之前不检查绝缘柄的绝缘是否良好。

（  ）8、DCV表示直流电压。

（  ）9、用电阻值测量查找故障时，要先断电后测量。

（  ）10、电热水器加热时间太长一定是电热元件故障。

（  ）11、电子调光灯的发光强弱是通过电子电路使灯丝的电流变化而

实现的。

（  ）12、烤箱内的温度过高或过低的原因主要是电压不稳造成的。

（  ）13、电磁灶是通过流过锅体的涡流而产生热能的。

（  ）14、微波不能被金属吸收也不能被玻璃吸收。

（  ）15、微波泄漏只会干扰通信而对人体无伤害。

三、选择（30分）

1、稳压二极管在电路中连接方式是   。

A、只能正向连接   B、只能反向连接   C、正反向都可以

2、电熨斗属于   电热元件的电热器具。

A、开启式   B、半封闭式   C、封闭式

3、温控器中的感温磁钢的磁性是随温度升高而   。

A、增加   B、减小   C、不变

4、单相交流电容式电动机的主副绕组相位差是  电角。

A、60°   B、90°   C、180°

5、红外线传递热量的方式是   。

A、热传导   B、热对流   C、热辐射

6、用万用表测量直流电流时，转换开关在  位置。

A、mA   B、A   C、Ω   D、kΩ

7、兆欧表用来测量电气设备的   。

A、电压   B、电阻   C、绝缘电阻   D、电流

8、使用气焊时，当氧气与乙炔比例接近时，则得到  。

A、中性焰   B、碳化焰   C、氧化焰   D、都不是

9、电子调光灯所使用的可控硅是   。

A、单向可控硅   B、双向可控硅   C、两种均可以

10、节能灯使用的镇流器是   。

A、电感式   B、电子式   C、两种都可以

11、一般情况下，加工食物最快的厨具是   。

A、电烤箱   B、电饭锅   C、电磁灶   D、微波炉

12、正常情况下电饭锅的最高工作温度为  。

A、103℃＋－2℃   B、65℃＋－5℃   C、无法确定

13、家用微波炉的频率为   。

A、915mHz   B、2450mHz   C、300mHz   D、300000mHz

14、微波照射在玻璃上会产生  现象。

A、反射   B、穿透   C、吸收   D、发射

15、下列不属于电扇的电气控制是  。

A、调速控制   B、定时控制   C、摇头控制

四、简答（20分）

1、电子定时器有哪些优点？

2、电冰箱由哪几部分组成？

3、微波炉有哪些优点

4、电风扇常用的调速方法有哪五种？

5、电饭锅的主要技术指标有哪些？

五、分析（20分）

1、电烤箱内腔的温度失控的主要原因是什么？怎样检修？

2、电子消毒柜无臭氧产生的原因有哪些？怎样维修？