工位一、离合器

(1) 离合器的拆检

| 序号 | 作业项目 | 考核内容 | 配分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离合器主要零件的检修 | 从动盘的检修 | 15 |
|  |  | 压盘的检修 | 15 |
|  |  | 压紧机件的检修 | 15 |
|  |  | 离合器盖的检修 | 15 |
| 2 | 安全文明生产 |  | 10 |
| 3 | 回答考官提问 |  | 30 |

考核问题：

摩擦式离合器有哪几部分组成？简述其工作原理。

答：离合器由主动部分、从动部分、压紧装置、分离机构和操纵机构五部分组成。

离合器的主动部分和从动部分借接触面间的摩擦作用，或是用液体作为传动介质(液力偶合器)，或是用磁力传动(电磁离合器)来传递转矩，使两者之间可以暂时分离，又可逐渐接合，在传动过程中又允许两部分相互转动。

(2) 离合器踏板自由形成的测量

| 序号 | 作业项目 | 考核内容 | 配分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量离合器踏板自由行程 | 测量驾驶室内底板到离合器踏板的距离 | 20 |
|  |  | 轻压踏板感觉有阻力时测量踏板到底板的距离 | 20 |
|  |  | 算出自由行程距离 | 10 |
| 2 | 安全文明生产 |  | 10 |
| 3 | 回答考官提问 |  | 40 |

问题：

- 离合器踏板自由行程的功用是什么？

答：离合器踏板自由行程的功用是消除离合器的自由间隙和分离机构、操纵机构零件的弹性变形所需要的离合器踏板的行程

- 离合器的自由间隙有什么作用？摩擦衬面磨损后，上述间隙有什么变化？对离合器工作带来什么影响？

答：离合器的自由间隙的作用是在离合器处于接合状态时，使分离轴承与分离杠杆内端之间有预留的间隙。

如果没有自由间隙，从动盘摩擦片磨损变薄后压盘将不能向前移动压紧从动盘，这将导致离合器打滑，使离合器所能传动的转矩下降，车辆行驶无力，而且会加速从动盘的磨损。

工位二：手动变速器的拆检

| 序号 | 作业项目 | 考核内容 | 配分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变速器的解体（或装配） |  | 10 |
| 2 | 变速器主要零件的检修（口述检查方法） | 变速器盖、壳体的检修 | 10 |
|  |  | 同步器的检修 | 20 |
|  |  | 轴和齿轮的检修 | 20 |
| 3 | 安全文明生产 |  | 10 |
| 4 | 回答考官提问 |  | 30 |

问题：

- 分析任一档位的传递路线

- 同步器的作用及工作原理（结合零件实物说明）

答：同步器的功用是使接合套与待接合的齿圈两者之间迅速达到同步，并阻止两者在同步前进入啮合，消除换挡时的冲击，缩短换挡时间，简化换挡过程，使换挡操作简便。

c. 自锁机构和互锁机构的工作原理（结合零件实物说明）

工位三、主减速器的拆检与调整

| 序号 | 作业项目 | 考核内容 | 配分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主减速器的解体（或装配） |  | 10 |
| 2 | 主减速器的调整（口述） |  | 40 |
| 3 | 安全文明生产 |  | 10 |
| 4 | 回答考官提问 |  | 40 |

- 主减速器（包括差速器）的动力传递路线

答：凸园→花键→主动轴→主动锥齿轮→从动锥齿轮→差速器壳→行星齿轮轴→行星齿轮轮→半轴齿轮

b. 差速器的工作原理（结合零件实物说明）

答：当两个半轴齿轮的（负载）扭矩相同或负载转速相同的时候，行星轮只有公转，没有自转，此时行星轮的轮齿是以“键”的作用传递动力和运动的，此时两个半轴齿轮没有差速（速度差）是同速，即等转速。当两个半轴齿轮的负载扭矩不同或转速不同时，行星轮不仅公转，还要自转，把大齿轮的动力、运动，自动的“分配”到两个半轴齿轮上，顺畅地实现两个半轴齿轮的“差速”。

工位四：转向系

| 序号 | 作业项目 | 考核内容 | 配分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转向器的解体 |  | 15 |
| 2 | 转向器的调整 |  | 15 |
| 3 | 转向器的装配 |  | 15 |
| 4 | 安全文明生产 |  | 10 |
| 5 | 回答考官提问 |  | 45 |

问题：

- 说出转向系传动机构的主要零部件名称

答: 转向轴、万向节、转向器、横拉杆、左右转向节

- 动力转向系的组成和工作原理（结合台架和实车说明）

答：油泵、油壶、动力缸，控制伐。

c. 简述方向盘自由行程的测量方法。