汽车电控发动机构造与维修 试题

满分30 分   适用班级：       姓名：__________

| 题 号 | 一 | 二 | 三 | 总 分 | 核分人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |  |  |

一 .单项选择题（每题1分，共15题）

- ______世界上第一辆汽车诞生的时间。

A 1886年     B 1769年    C 1888年     D 1780年

2.空气供给系统的功能是测量和形成可燃混合气的______。

A 温度      B 压力    C 燃油量     D空气量

3. _______负责执行ECU发出的各项指令。

A 处理器    B 喷射器   C 执行器    D 传感器

4.在发动机燃油喷射系统中，按使用的燃料分类，可分为_______。

A 汽油喷射系统      B 汽油喷射系统和柴油喷射系统

C 柴油喷射系统      D 电子喷射系统

5.按发动机吸入空气量的测量方式分类，可分为_______。

A 直接式   B 直接和间接式   C 间接式   D 中间式

6.间歇型燃油喷射系统按喷油器控制方式分类，可分为_______。

A同时喷射  B 分组喷射   C顺序喷射   D以上三种都有

7.空气计量装置的作用是对进入汽缸的空气质量进行直接或间接计量，并把空气的流量信息送到_______。

A ECU    B MAF    C KS　  Ｄ 发动机

8发动机在怠速或突然减速时，_______闭合，ECU根据此信号对怠速时的混合气进行控制，并修正点火提前角，切断废气再循环系统。减速断油时，暂时切断供油。当节气门开度超过一定角度时，_______闭合，ECU根据此信号加浓混合气，提高发动机输出功率。

A 怠速触点 、全负荷触点          B 全负荷触点、 怠速触点

C搭铁触点、 全负荷触点           D 怠速触点、搭铁触点

9.正温度系数热敏电阻式温度传感器随着温度上升，其电阻值_______。

A下降     B 上升    C 先下降后上升    D 先上升后下降

10.在汽油箱开口上安装密封圈时，需用_______将密封圈润湿。

A 机油    B 润滑油   C汽油     D 润滑脂

11.下列不属于容积泵的是_______。

A 滚柱泵   B涡轮泵   C叶片泵  D齿轮泵

12.电控燃油喷射发动机不能启动且无启动征兆，使用检测仪检查发动机电控系统故障及各执行器工作情况时均正常，各缸火花强，说明_______。

A油泵不工作   B 系统油压低价   C 乱缸    D个别汽缸火花塞不良

13.氧化锆在温度超过_______后，才能进行正常工作。

A 100℃    B 200℃     C 300℃    D 400℃

14.空燃比传感器的工作温度比氧传感器_______。

A 高     B 低    C 不变   D 有时高，有时低

15.一般来说，缺少了_______信号，电子点火系将不能点火。

A 进气量   B 水温    C 转速    D 上止点

二．判断题（每题0.5分，共20题）

16.直接测量方式是利用空气流量计直接测量单位时间内发动机吸入的空气量。（     ）

17.机械控制式汽油喷射系统的特点是：喷油器的工作由供油管路中的油压来控制。（     ）

18.空气供给系统通过进气总管和进气歧管引导空气进入发动机的汽缸。（     ）

19.空气供给系统还为燃油和空气提供初步混合的空间，为发动机提供符合空燃比要求的可燃混合气。（     ）

20.进气管压力传感器一般安装在节气门后部的进气管上。（     ）

21.压力转换元件是利用半导体的压电效应制成的硅（膜）片，硅片的一面是真空室，另一面是导入的进气压力。（     ）

22.节气门位置传感器用来检测节气门的开度。（     ）

23.水温传感器是检测发动机冷却液温度的传感器，且安装在发动机缸体上。（     ）

24.负温度系数热敏电阻式温度传感器随着温度上升，其电阻值下降。（     ）

25.发动机怠速的高低，不但对油耗没有影响，对发动机的排放污染、暖机时间和使用寿命等均无影响。（     ）

26.步进电机式怠速控制执行机构，ECU通过控制节气门开度来控制空气量的大小，或者通过真空阀控制。（     ）

27.通电周期一般是固定的，所以占空比增大能延长通电时间。（     ）

28.安装汽油滤清器时无须区别安装方向。（     ）

29.无论是更换汽油滤清器，还是更换燃油泵，均需先释放燃油系统的油压。（     ）

30.涡轮式电动燃油泵具有泵油量大、泵油压力高（可达600kpa以上）、供油压力稳定、运转噪声小、使用寿命长等优点，所以应用最为广泛。（     ）

31.燃油压力调节器使燃油分配管内的燃油压力与进气歧管内的进气压力之差保持恒定，一般为50kpa. （     ）

32.低电阻型喷油器的电阻较小，一般为2-5Ω，所以低电阻型喷油器的控制电路中串联有附加电阻器。（     ）

33.爆震传感器一般安装在缸体或者缸盖上。（     ）

34.双氧传感器用在采用OBDII系统的车辆上，两个氧传感器都安装在催化转化器前面的排气管上。（     ）

35.三元催化转化器将有害气体转变成无害气体的效率受诸多因素的影响，其中影响最大的是混合气的浓度和排气温度。（     ）

三．简答题（每题2.5分，共2题）

36.理论空燃比

37.列举出电喷汽车主要的传感器部件（5种以上）