2008—2009学年第一学期《电子技术》期末补考试卷

一 、填空题[20×1分=20分]

1．PN结的正向接法为：P接电源      ，N区接电源        。

2．在滤波电路中，滤波电容与负载   ___联，滤波电感与负载    __联。

3．硅稳压二极管的图形符号是     ，文字符号是    _。

4．多级放大器的输入电阻等于     的输入电阻，而输出电阻等于____输出电阻。

5．按反馈的极性分，有      反馈和有      反馈。

6．要求负载电阻变化时输出电流稳定，应该引入          。

7．调谐放大器具有    的功能，它是利用     来实现选频放大的。

8．根据输出波形的不同，振荡器可分为        、        两种。

9．常用的LC振荡器有       、       和       三种。

10．根据反馈电路的结构不同，LC振荡电路有      和      。

二、判断题： [10×1分=10分]

（     ）1．1PN结的结面积越大，允许导通的电流越大。

（    ）2．在单相半波整流电路中输出的直流电压可以是正值，也可以是负值。

（    ）3．电容滤波的效果肯定比电感滤波的效果更好些。

（    ）4．环境温度变化会引起稳压管的稳定电压值发生变化。

（    ）5．硅管的温度稳定性优于锗管。

（    ）6．串联反馈都是电流反馈，并联反馈都是电压反馈。

（    ）7．放大器引入负反馈后能扩大它的通频带。

（    ）8．单稳态电路可以用在延时电路中。

（    ）9．多谐振荡电路是一种波形发生器。

（    ）10．因为脉冲的变化是突然的，所以不需要时间。

三、单项选择：[8×3分=24分]

1.电子秤中使用的半导体器件是利用了半导体______.

A、光敏性  B、气敏性   C、热敏性	D、力敏性

2.若单相桥式整流电路中某只整流二极管被击穿短路，则

电路________.

A、仍可正常工作  B、不能工作

C、输出电压下降   D、输出电压上升

3.电压放大器的空载是指         。

A、RC=0      B、RL=0     C、RL=∞

4.共射和共集两种放大电路         。

A、都有电压放大作用       B、都有电流放大作用

C、都没有电压放大作用

5.为了更好地满足通频带与选择性的要求，双调谐回路应工作在

状态。

A、松耦合      B、临界耦合      C、紧耦合

6.正弦波振荡器输出的波形为          。

A、矩形波       B、方波          C、简谐波

7.克拉泼振荡器是在考毕兹电路基础上加了个        。

A、大容量电容    B、小容量电容      C、大电感

8.在串联稳压电源电路中，欲使输出电压升高，则调整管基极

电位应为        。

A、升高        B、降低       C、不变     D、为零

四、作图题[5×2分=10分]

1、画出下图的直流通路和交流通路

2、画出NPN型管的基本放大电路

五、计算题. [2×4分=8分]

1.已知某相半波整流电路的负载电阻为25Ω，若要求输出电压（负载两端电压）为110V，试求变压器的次级电压。

2.采用单相全波桥式整流电路输出的直流电压和电流分别是

24V和4. 5A，问变压器的次级电压就为多大？二极管的整流电流和反向工作电压为多少？

六、问答题[2×8分=16分]

1.什么是放大器的幅频特性？

2.负反馈的四种类型？

七、分析题：[2×6分=12分]  根据下图分析：

1.电路从集电极输出时Re引入的为何种类型的反馈？

2.如果电路从发射极输出时

Re引入的是电压反馈还是

电流反馈？